雨水浸透ます構造基準

１　浸透ますの材質等

①　材質等　・コンクリート及び合成樹脂製等であること。

・堅固で耐久力があること。

・側面及び底面に浸透孔等を有すること。

・蓋があること。

②　寸法　　丸型内径φ３００㎜　及び　角型内径３００㎜×３００㎜　又は呼び径とし

て３００㎜とされているもの以上の大きさのもので、高さが４００㎜　以上　あるもの。

③　透水シート　　土粒子の透過を防ぎ、透水性及び耐腐食性であるもの。

２　浸透ますの構造

＜断面図＞

内径（内寸）

３００㎜以上

高さ４００㎜以上

認定製品ます

側面の透水孔は地山

（盛土を除く）内に

入れることを原則と

する。

￮　　￮　　￮

※

透水シート

￮　　￮　　　　　　    （２重巻き使い）

側面の最上部の透水孔から底部までの高さにおいて、側面積が０.１㎡以上あること。

ますの側面（透水シートと同等以上の性能を有するますにおいては不用）及び底部に、透水シートを２重巻き使いする。

＜平面図＞

内径（内寸）

３００㎜以上

丸型ますの場合

角型ますの場合

- 雨水浸透ますの側面及び底面に、透水シートの代替として単粒度砕石

（厚さ１０～１５㎝）を巻きたてて設置する方法もある。